提需求人：

整理人：秦楠

整理时间：2025-06-05

测试环境：192.168.6.227

期望完成时间：2025-06-13前

备注：

1、计算服务需求：

①最大负荷月均值（xxxx年x月-x月）

时段：00:00-23:45,每15分钟一个点的值（:00,:15,:30,:45），每日一共96个点

计算公式为：求各区县每天各时刻的最大值累加的和/天数

②平均负荷月均值（xxxx年x月-x月）

计算公式为：求各区县每天的各时刻（96个点的值）累加的和/（天数*每天多少个值（96点））

③峰段最大负荷月均值（xxxx年x月-x月）

- 高峰负荷统计时段：11:00-18:00,20:00-23:00。

计算公式为：求峰段时刻各区县每天各时刻的最大值累加的和/天数

④峰段负荷月均值（xxxx年x月-x月）

- 高峰负荷统计时段：11:00-18:00,20:00-23:00。

计算公式为：求峰段时刻各区县每天的各时刻累加的和/（天数

*每天峰段的值的个数）

⑤平段最大负荷月均值（xxxx年x月-x月）

- 平段负荷统计时段：7:00-11:00,18:00-20:00,23:00-次日01:00。

计算公式为：求平段时刻各区县每天各时刻的最大值累加的和/天数

⑥平段负荷月均值（xxxx年x月-x月）

- 平段负荷统计时段：7:00-11:00,18:00-20:00,23:00-次日01:00。

计算公式为：求平段时刻各区县每天的各时刻累加的和/（天数

*每日平段值的个数）

⑦谷段最大负荷月均值（xxxx年x月-x月）

谷段负荷统计时段：01:00-7:00。

计算公式为：求谷段时刻各区县每天各时刻的最大值累加的和/天数

⑧谷段负荷月均值（xxxx年x月-x月）

谷段负荷统计时段：01:00-7:00。

计算公式为：求谷段时刻各区县每天的各时刻累加的和/（天数*每日谷段值的个数）

- 通过比例重新计算各区县分配值（在原有系统界面上进行改造）

- 改造前：

- 改造后：

- 曲线以上更换为白色板块

*按钮逻辑注释：

1）周期选择下拉框：只有年月的日历选择，选择年月，选择年份为XX年XX月-XX年XX月，如下图所示

2）计算比例选择下拉框：为需求1的8种计算方式，点击确定按钮后在下方通过表格展示出具体计算比例系数；

3）点击进行分配按钮通过上方选择的计算比例规则来计算各区县分配，展示在列表下方,如下图所示;

4）点击重置按钮清空分配规则;

5）点击提交分配数据入库，展示曲线及数据在负荷分配曲线模块;

*具体计算逻辑如下：

通过需求1某个表得出比例，如下图按照最大负荷月均值得出比例为：市区、游仙、安州、江油、梓潼、北川、盐亭、三台下网、平武下网最大负荷月均值占比分别为33.35%、21.03%、8.09%、18.07%、3.84%、3.16%、4.88%、6.49%、0.43%。

| 表1 按最大负荷月均值统计（单位:万千瓦） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 全网 | 市区 | 游仙 | 安州 | 江油 | 梓潼 | 北川 | 盐亭 | 三台下网 | 平武下网 |
| 7月最大负荷月均值 | 2476.56 | 840.77 | 537.48 | 204.4 | 457.48 | 89.3 | 80.83 | 112.9 | 133.84 | 15.98 |
| 8月最大负荷月均值 | 3034 | 993.68 | 647.72 | 243.83 | 539.35 | 122.62 | 96.54 | 156.65 | 228 | 8.6 |
| 7-8月最大负荷月均值 | 2755.38 | 917.23 | 592.6 | 224.11 | 498.41 | 105.96 | 88.68 | 134.78 | 180.91 | 12.28 |
| 7-8月最大负荷月均值占比 |  | 33.29% | 21.51% | 8.13% | 18.09% | 3.85% | 3.22% | 4.89% | 6.57% | 0.45% |

- ①取 tb_valueycinfo 的（绵阳主网有功负荷计划值-调整量）用来给各个区县分配。（通过Open3000数据库只读账号获取）。

- 涡轮院站试验负荷：手动输入

- 三台下网调整量：手动输入

- 因关口原因总量减少值：手动输入

最终的主网负荷分配值=绵阳主网有功负荷计划值－三台下网调整量－涡轮院试验负荷－因关口原因总量减少值

- 根据得出的比例来算当日分配。如从Open3000数据库取得7月1日的主网有功负荷计划值00:00为2000；00:15为2300

- 7月1日市区00:00=（2000-调整值）*33.29%。

- 7月1日游仙00:00=（2000-调整值）*21.51%

- 以此类推

- 7月2日市区00:00=（2300-调整值）*33.29%

- 7月2日游仙00:00=（2300-调整值）*21.51%

- 以此类推

- 将（绵阳主网有功负荷计划值－三台下网调整量－涡轮院试验负荷－因关口原因总量减少值）进行分配，依据上述占比进行96点自动分配。

- ②游仙的最后分配值=上述的自动分配值+涡轮院站试验负荷

- ③三台下网的最后分配值=上述的自动分配值+三台下网调整量

- ④天气不考虑，只需要按照比例计算出数据

- ⑤比例一旦确定，不会进行更改，只是可以手动进行微小调整

- ⑥分配后显示主网计划、市区（不含三台）、游仙、安州、江油（不含平武）、梓潼、北川、盐亭、三台下网、平武下网10个地区的分配曲线。